Csertalakos község Önkormányzat Képviselő Testületének

2/2007. (II. 14.) számú

Önkormányzati Rendelete

„Csertalakos Helyi Építési Szabályzatáról”

Csertalakos község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az „Épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az „Országos Településrendezési és Építési Követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletet (továbbiakban OTÉK), és a 2003. évi XXVI. törvényt az „Országos Területrendezési Tervről” figyelembe véve – az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- §

- A rendelet hatálya Csertalakos község közigazgatási területére terjed ki.

- A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket alakítani, építési és bontási tevékenységet folytatni, épület, építmény rendeltetését megváltoztatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni – az általános érvényű jogszabályok mellett – e rendelet előírásainak és a rendelet elválaszthatatlan részét képező, a Konfer Plan Bt. által 4/2005. munkaszám alatt készített Szabályozási Tervének megfelelően szabad.

- Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az OTÉK és egyéb magasabb rendű jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

- Jelen rendelet 1. sz. melléklete: Helyi jelentőségű természetvédelmi terület és annak kezelési javaslata

- Jelen rendelet 1. sz. függeléke: Művi értékvédelem – helyi védelem

A telekalakítás és az építés szabályai

- §

- Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetősége a jogszabályoknak és a Szabályozási Tervnek megfeleljen.

- Az épületeket, építményeket úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy azok együttesen feleljenek meg a településrendezési, a környezet-, a táj-, a természet- és az építészeti-érték védelmi követelményeknek.

- Amennyiben telekalakításra kizárólag valamely közterület rendezése céljából kerül sor, a telekalakítás akkor is engedélyezhető, ha a közterülettel érintkező telkek valamelyike a telekalakítást követően már nem lesz a rá vonatkozó övezeti előírásoknak megfeleltethető méretű (szélességű, vagy nagyságú). Az így keletkező telek beépítése az övezet többi előírásainak betartásával engedélyezhető.

- Nyeles telek kialakítása csak meglévő, közterülettől elzárt, magánútról nem megközelíthető telek megközelítésének biztosítása érdekében engedélyezhető. Ilyen telek esetében az előkert mindig a teleknyúlvány felől értendő, a nyúlvány beszámítása nélkül.

- Az építési engedélyezési eljárásokban az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló mindenkor érvényben lévő jogszabályban felsorolt szakhatóságokat be kell vonni az ott meghatározott hatáskörben.

- Azokon a területeken, ahol a területfelhasználás vagy az építési övezet, övezet a Szabályozási Terv szerint megváltozik, a telekalakítás és az építés a változásnak megfelelően engedélyezhető. Új beépítésre szánt területen építési engedély csak az építési telek kialakítását követően adható. A telekalakításig a jelenlegi művelési ág fenntartható és a művelés folytatható.

- Meglévő épület a telek méretétől függetlenül felújítható és bővíthető a többi vonatkozó övezeti előírás betartása mellett.

- Meglévő épület elbontása utáni új épület építésekor az övezetben előírt paraméterek betartása – a teleknagyságra vonatkozó kivételével – kötelező.

- A község közigatgatási területén található biztonsági övezettel rendelkező nyomvonalas és területigényes létesítmények esetében a biztonsági övezet mértékét – amennyiben a Szabályozási Terv nem tartalmazza – külön jogszabály határozza meg. A biztonsági övezeten belül végzendő minden építési tevékenység esetében a létesítmény üzemeltetőjének engedélyét be kell szerezni.

- Az Ortaházán üzemelő és Csertalakos közigazgatási területét is érintő – MOL Rt. JTD NYMTE üzemelésében lévő – bányatelken belül a bányavállalkozót szakhatóságként be kell vonni az építési engedélyezési eljárásokba.

II. FEJEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS

- §

- A település igazgatási területének

  - beépítésre szánt területei:

    - Falusias lakóterület – 		Lf

    - Különleges terület – 		Kt (temető)

Kb (olajkutak)

  - beépítésre nem szánt területei:

    - Általános mezőgazdasági terület – 	Má

    - Kertes mezőgazdasági terület - 	Mk

    - Közlekedési és közmű terület – 	KÖu (közúti közlekedési terület)

KÖk (kötöttpályás közlekedési terület)

    - Zöldterület	-			Z

    - Vízgazdálkodási terület – 		V

    - Erdő terület – 			Eg (gazdasági)

Ev (védelmi)

- A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeken (területfelhasználási egységeken), belül az építési övezetek és az övezetek határvonalait a Szabályozási Terv tartalmazza.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Az építési övezetek általános előírásai

- §

- Az egyes építési övezetekben előírt telekméretnél kisebb nagyságú meglévő telek az övezet többi előírásainak betartása mellett beépíthető.

- A Szabályozási Terven jelölt „építési telken belüli védőterület”-et érintő építési tevékenység végzése során a védőterületet igénylő objektum tulajdonosának, üzemeltetőjének vagy kezelőjének a hozzájárulását be kell szerezni.

- A megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékeket jelen rendelet környezetvédelmi rendelkezései tartalmazzák.

- A közművesítettség mértéke az egyes övezetekben külön meghatározott.

Lakóterület

Lf jelű Falusias lakóövezet

- §

- Falusias lakóövezetben elhelyezhető:

- legfeljebb 2 lakásos lakóépület,

- mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

- legfeljebb 10 férőhelyes szálláshely szolgáltató épület,

- kézműipari építmény,

- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.

- Az övezetben csak a következő melléképítmények helyezhetők el:

  - közműbecsatlakozási műtárgy,

  - közműpótló műtárgy

  - hulladéktartály tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal, 1,5 m2 alapterülettel),

  - kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

  - kerti épített tűzrakóhely, háztartási célú kemence,

  - húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

  - kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,

  - állatkifutó, trágyatároló, komposztáló,

  - kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

  - szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.

- Állattartást szolgáló épületek, építmények és melléképületek elhelyezése csak a helyi Önkormányzat érvényes vonatkozó rendeletében foglaltak betartásával lehetséges.

- A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, építménymagasság, beépítettség, telekterület – a Szabályozási Terv az alábbiak szerint tartalmazza:

| Övezeti jel: | Beépítési mód | Legnagyobb beépítés (%) | Legkisebb – legnagyobb építménymagasság (m) | Legkisebb telekterület (m2) | Legkisebb zöldfelület (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lf1 | O | 30 | 0-4,0* | 1000 | 40 |

O – oldalhatáron álló

* A falusi gazdasági épületek (amik nem az utcafronton kapnak helyet, pl.: istállók, tárolók, pajta, stb.), legfeljebb 2,0 méterrel meghaladhatják a legnagyobb építménymagasságot.

- Az övezetben az elő-, oldal- és hátsókert méretét a kialakult állapothoz igazodóan kell figyelembe venni. Ennek megfelelően:

  - az előkert mérete az építési tevékenységgel érintett utcában a már kialakult legjellemzőbb méret;

  - az oldalkert legkisebb mérete megegyezik az övezetben előírt legnagyobb építménymagasság (4,0 m) mértékével, de nem lehet kisebb az oldalkertre néző tényleges építménymagasságnál;

  - a hátsókert mérete:

    - az 50 m-nél hosszabb telkek esetében a teleknek a közterület vagy magánút felőli határvonalától mért 50,0 m-en túli része, de nem lehet kisebb sem 6,0 méternél, sem az építmény hátsókertre néző tényleges építménymagasságánál;

    - az 50 m-nél rövidebb telkek esetében nem lehet kisebb sem 6,0 méternél, sem az építmény hátsókertre néző tényleges építménymagasságánál.

- Meglévő telek, vagy telekalakításkor keletkező megmaradó telek abban az esetben építhető be, amennyiben a meglévő vagy tervezett épülettől legalább az elő-, oldal- és hátsókert megtartható marad. Új telek szélességi mérete 18,0 méternél kevesebb nem lehet.

- Az építési hely egyik határvonala – ameglévő beépítésekhez igazodóan – a telek északi-északkeleti oldalhatára.

- Az új épületeket, építményeket a meglévő állapothoz igazodóan kell elhelyezni és kialakítani úgy, hogy azok a történeti fejlődés során kialakult helyi építészeti karaktert megőrizzék, illetve a szomszédos telkek beépítését és rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. Ennek megfelelően:

- az épületek alaprajzi formája „L” vagy „T” lehet, de megengedhető az egyszerű téglalap is, amennyiben ún. kódisállással vagy tornáccal készül;

- az utcai homlokzat szélessége nem lehet több utcával párhuzamos épület esetében 15 méternél, utcára merőleges épület esetében 7,5 méternél;

- keresztirányú épületszárny az oldalkert irányába az utcai homlokzattól a hátsókert irányába mért legalább 4,0 méteren túl, legfeljebb 2,5 mter szélességben létesíthető;

- a fő funkciójú épületek tartószerkezeteinek anyaga tégla, a melléképületeké tégla és/vagy fa lehet;

- a kémény tetőn kívüli szakasza nyersen maradó téglából vagy ugyanilyen mintázatú burkolattal készülhet;

- a tető hajlásszöge 35-45° közötti lehet;

- az épületek tetőfedése natúr piros agyagcserép lehet;

- az új épületeket csonka kontyolt vagy egyszerű nyeregtetővel lehet tervezni, a meglévő nyeregtetőforma megőrzendő, a sátortetőt át kell építeni nyeregtetővé (csonka kontyolt lehet);

- az oromfal téglából vagy fából, illetve deszkaburkolattal készülhet;

- a tetőtér beépítés csak térdfal emelés nélkül valósítható meg, és a tetőtéri ablak kizárólag tetősíkban elhelyezett lehet;

- a nyílászárók anyaga fa vagy műanyag lehet, de formájuk, osztásuk, nagyságuk, darabszámuk meglévő épület esetében megtartandó az eredeti épülettel megegyezően, új épület esetében - ill. abban az esetben, mikor az utcai homlokzaton lévő eredeti ablak(ok) már korábban ki lett(ek) cserélve - vagy a felújítás során a helyi védett épületeket kell irányadónak tekinteni. A nyílászárók színe natúr, fehér, sötétzöld vagy sötétbarna lehet.

- a homlokzat színe kizárólag pasztell árnyalatú lehet;

- a meglévő homlokzati vakolatmotívumok megőrzendők, felújítás vagy új építés során a helyi védett épületekhez hasonló vagy azzal megegyező készítendő.

- meglévő épületek felújítása és bővítése során az eredeti épületarányok és az utcáról látszó épületrészek megőrzése – ha nem életveszélyes - kötelező!

(Az építtetőket ösztönözni kell, hogy az építés vagy felújítás során az épületek utcai homlokzatának díszítésében a védett épületek vakolatmotívumai jelenjenek meg, valamint a nyílászárók alakja és osztottsága a védett épületekéhez hasonlítson.)

- Terepszint alatti építmény alapterületének nagysága a fő funkciójú épület alapterületének mértékét legfeljebb 10%-kal haladhatja meg.

- A lakóterület telkeit részleges közművesítéssel kell ellátni.

- Az egyes telkek rendeltetésének megfelelően a szükséges számú gépkocsik elhelyezését telken belül kell megoldani.

Különleges terület

Kt jelű Temetkezési célú különleges övezet

- §

- Az övezetre vonatkozó előírásokat a Szabályozási Terv az alábbiak szerint tartalmazza:

| Övezeti jel: | Beépítési mód | Legnagyobb beépítés (%) | Legkisebb – legnagyobb építménymagasság (m) | Legkisebb telekterület (m2) | Legkisebb zöldfelület (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kt | SZ | 10 | 0-4,5 | K | 40 |

SZ – szabadon álló

K – kialakult

- A funkciónak megfelelő közművesítés szükséges.

- Az építményeket szabadonállóan kell elhelyezni: az előkert mérete 5,0 méternél, az oldal- és hátsókert mérete 6,0 méternél kevesebb nem lehet.

- A temető területén csak sírhelyek, a temető üzemeltetéséhez szükséges építmények létesíthetők. Új, az övezet funkciójával összefüggő építmény a meglévő ravatalozó helyén vagy annak bővítményeként valósítható meg.

- A temető szabad felületeit fásítani kell.

- A temető rendeltetésszerű működéséhez szükséges számú parkolóhelyek a temető előtti közterületen kell biztosítani.

- A teleknagyságnál meghatározott K-kialakult állapot azt jelenti, hogy a meglévő tel(k)ek további osztása nem engedélyezhető.

Kb jelű Nyersanyag kitermelésre szolgáló különleges övezet

- §

- Az övezetre vonatkozó előírásokat a Szabályozási Terv az alábbiak szerint tartalmazza:

| Övezeti jel: | Beépítési mód | Legnagyobb beépítés (%) | Legkisebb – legnagyobb építménymagasság (m) | Legkisebb telekterület (m2) | Legkisebb zöldfelület (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kb | SZ | K | -* | K | 40** |

SZ – szabadon álló

K – kialakult

* Az építménymagasság nem meghatározható, a technológiából adódó szükséges magasság.

** Amennyiben a nyersanyag kitermelésének technológiája – igazoltan - nem teszi lehetővé, a zöldfelület kialakításától el lehet tekinteni.

- A funkciónak megfelelő közművesítés szükséges.

- A nyersanyaglelőhelyek telkein csak a kitermeléshez szükséges építmények, ill. szerkezetek helyezhetők el.

- A teleknagyságnál meghatározott K-kialakult állapot azt jelenti, hogy a meglévő telkek további osztása nem engedélyezhető.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

KÖu és KÖk jelű Közlekedési és közmű elhelyezési övezetek

- §

- A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével -, a járdák, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

- A településen a következő övezeteket különböztettük meg: KÖu = közúti-, KÖk = kötöttpályás közlekedési terület.

- Közlekedési területen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló:

- közlekedési építmények,

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület (ha ezek az épületek ténylegesen a közlekedési - =építési – területen belül kerülnek elhelyezésre, nem kell külön építési telket kialakítani).

- Országos közutak melletti telken; országos közforgalmú vasútvonal szélső vágányától számított 50 m, továbbá a környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti létesítmények esetében 100 m távolságon belül építmény csak a külön jogszabályok szerint helyezhető el.

- A közúti közlekedési területek rendeltetésszerű, korlátozás nélküli szabad használatát biztosítani kell.

- Az utak mentén fasorok ültetendők – külterületen legalább 8 m tőtávolsággal -, a meglévő fasorok, fás bozótok csak engedéllyel vághatók ki abban az esetben, ha azt a fás növény állapota, vagy a közlekedés biztonsága (pl.: kilátás, rálátás csökkenése) indokolttá teszi.

- A 7546 sz. (Gutorfölde – Mikekarácsonyfa) összekötő út külterületi szakasza mellett az út tengelyétől mért 50 – 50 méter távolságon belül épület nem helyezhető el. Ez alól a közútkezelő előzetes hozzájárulása alapján felmentés kérhető az illetékes közlekedési hatóságtól.

- A meglévő vasút építésit területe nem változik, a vasút területén belül építési tevékenységet folytatni csak a vasút üzemeltetőjének hozzájárulásával lehet.

Zöldterület

Zkp jelű Közpark övezet

- §

- Az övezetben elhelyezhető:

- pihenést, testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.);

- vendéglátó épület;

- a terület fenntartásához szükséges épület.

- Amennyiben a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, továbbá a külön hatósági előírásoknak megfelel, úgy kivételesen kilátótorony is elhelyezhető az övezet egyéb előírásainak betartása mellett.

- Az övezetben csak a következő melléképítmények helyezetők el:

- közműbecsatlakozási műtárgy,

- közműpótló műtárgy

- hulladéktartály tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal, 1,5 m2 alapterülettel),

- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely, háztartási célú kemence,

- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,

- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.

- Az övezetben állattartó épületet elhelyezni nem lehet.

- Az övezetre vonatkozó előírásokat a Szabályozási Terv az alábbiak szerint tartalmazza:

| Övezeti jel: | Beépítési mód | Legnagyobb beépítés (%) | Legkisebb – legnagyobb építménymagasság (m) | Legkisebb telekterület (m2) | Legkisebb zöldfelület (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zkp | SZ | 2 | 0-6,0* | K | 70 |

Sz – szabadonálló

* - A létesítendő kilátó torony építménymagassága a 15,0 métert is elérheti.

K – kialakult

- Az övezetben:

- az előkert legkisebb mérete 5,0 méter;

- az oldal- és hátsókert legkisebb mérete nem lehet kisebb 10,0 méternél.

- A teleknagyságnál meghatározott K-kialakult állapot azt jelenti, hogy a meglévő telek felosztása nem engedélyezhető.

- Az övezetben az épületeket, építményeket a Szabályozási terven jelölt építési helyen belül kell elhelyezni. Kialakításukra az alábbi előírások vonatkoznak:

- a tetőfedés anyaga kiselemes beton- vagy agyagcserép lehet (kilátó esetében fazsindely vagy deszkaborítás is megengedhető);

- az építmények homlokzati megjelenítése nyersen maradó fa vagy vakolt felületű lehet (ezek kombinálhatók is);

- a tető hajlásszöge 35-45° közötti lehet.

- Terepszint alatti építmény bruttó alapterületének nagysága a fő funkciójú épület bruttó alapterületének mértékét nem haladhatja meg.

- Az övezet telkét legalább részleges közművel kell ellátni.

- A telek rendeltetésének megfelelő számú gépkocsi elhelyezését telken belül kell biztosítani.

Erdőterület

Eg jelű Gazdasági erdő övezet

- §

- Csertalakos területén a gazdasági erdő övezetben kizárólag az erdő műveléshez szükséges építmény(ek) helyezhető(k) el (pl. magasles, vadetető).

Ev jelű Védelmi erdő övezet

- §

- A védelmi rendeltetésű erdőt vízerózió megakadályozása céljából kell fenntartani. A meglévő 030 hrsz-ú erdőt a talajvédelmi hatóságnak – indokolt esetben – elsődleges védelmi rendeltetésbe kell sorolnia. További intézkedéseket a talajvédelmi hatóság állapít meg.

Mezőgazdasági terület

Má1 és Má2 jelű Általános mezőgazdasági övezet

- §

- Általános mezőgazdasági övezetben a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás építményei helyezhetők el.

- A Szabályozási Terven jelöltek szerint Má1 jelű övezetbe a szántó, Má2 övezetbe a gyep, rét, legelő művelési ágú földrészletek tartoznak.

- Gyümölcsös művelési ágú területen gazdasági épület, építmény a 3000 m2-t meghaladó nagyságú telken építhető, legfeljebb 3%-os beépítettséggel és azzal a feltétellel, ha legalább a telek 80%-án a művelési ágnak megfelelő gazdálkodás folyik. Lakóépület nem helyezhető el.

- Gyep és rét művelési ágban nyilvántartott területeken építési tevékenységet folytatni, épületet elhelyezni tilos!

- Legelő művelési ágú területen kizárólag a műveléshez szükséges gazdasági épület (pl. istálló, takarmánytároló) helyezhető el, ha a telek területe a 6000 m2-t meghaladja. A beépítés mértéke a 1,5 %-ot nem haladhatja meg.

- Má1 övezetben, kizárólag a szántó és legelő művelési ágú föld- és alrészletek figyelembe vételével, az OTÉK előírásainak betartása mellett új Birtokközpont alakítható ki. Építmény kizárólag szántó művelési ágban nyilvántartott földrészleten és csak Birtokközponton helyezhető el. Az új épületeket, építményeket szabadonállóan kell elhelyezni és kialakítani a következők szerint:

- az övezetben az elő-, oldal- és hátsókert mérete nem lehet kisebb 10,0 méternél,

- lakóépület kizárólag a gazdasági épülettel egy telken belül valósítható meg, amennyiben a gazdasági épület már funkciójának megfelelően üzemel vagy arra már használatba vételi engedélyt kapott;

- az építménymagasság a 6,0 m-t nem haladhatja meg;

- a körítő falszerkezetek anyaga fa vagy tégla legyen vakolt vagy nyersen maradó kivitelben;

- a tetőfedés anyaga agyag- vagy betoncserép, cserepeslemez (pl.: Lindab), a tető hajlásszöge 30-40° közötti, színezete piros, sötétbarna vagy sötétzöld legyen.

- Erdő művelési ágú földrészletre, alrészletre irányuló építési szándék esetén jelen rendelet gazdasági erdőre (Eg) vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

- Eróziónak kitett területen törekedni kell a minél nagyobb növényborítottságra, különösen a tavaszi és őszi csapadékos időszakokban.

Mk jelű kertes mezőgazdasági övezet

- §

- Az övezetbe a belterületen lévő háztáji növénytermesztésre szolgáló (=házi kertek) tartoznak.

- Az övezetben épületet, építményt elhelyezni nem szabad, a növénytermesztés felhagyása után rét, legelő vagy erdő művelési ágú területekként kezelendők.

Vízgazdálkodási terület

V jelű Vízgazdálkodási övezet

- §

- Vízgazdálkodási övezet a vízfolyások, árkok területei, valamint a település ivóvíz-ellátásához tartozó műtárgyak telkei. A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet.

- Természeti területen – a jogszerűen beépített területek kivételével – tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások és vizes élőhelyek partvonalától számított 50 m–en, tavak partjától számított 100 m-en belül, valamint a vízfolyások és víztározók hullámterébe új épületek, mesterséges létesítmények elhelyezése, kivéve belterületen kerítések építése. A halászati-horgászati hasznosítást szolgáló létesítmények elhelyezésére külön jogszabályban meghatározott módon kerülhet sor.

- A vízfolyások jó karban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Ennek végrehajthatósága érdekében a vízfolyások mellett 6,0 m szélességű parti kezelősáv biztosítandó, melyen belül a fenntartást akadályozó létesítmény és növényzet nem lehet.

III. FEJEZET

KÖZHASZNÁLATRA SZOLGÁLÓ TERÜLETEK

- §

- Csertalakos közigazgatási területén az állami és önkormányzati tulajdonú közterületek (pl.: közutak) közhasználatra szolgáló területek.

- A közterületeket a rendeltetésnek megfelelő célra bárki szabadon használhatja, a rendeltetéstől eltérő használathoz a közterület tulajdonosának ill. kezelőjének hozzájárulása, valamint az illetékes hatóság engedélye szükséges.

- A község közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet:

- hirdető (reklám) berendezés elhelyezése;

- árusító pavilon (mozgó árusítóhely) létesítése;

- közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények elhelyezése;

- szobor, díszkút elhelyezése;

- pihenést, testedzést szolgáló építmény elhelyezése;

- távbeszélő fülke elhelyezése;

- építési munkával kapcsolatos létesítmények, állványok ideiglenes elhelyezése, ideiglenes építőanyag tárolás.

- Reklám ill. hirdetési célú berendezés:

  - a közlekedési jelzőtáblák magasságában nem helyezhető el, azokat még részben sem takarhatják;

  - magáncélú közterületen csak ideiglenes jelleggel és kizárólag elbontható kivitelben készülhet;

  - magáncélú és állandó jellegű közterületre nem nyúlhat ki, és teljes felülete az 1m2 nagyságot nem haladhatja meg;

  - közérdekű információs célú berendezés szerkezeti elemei a közterületen elhelyezendő egyéb (pl.: utca-) berendezésekkel összehangolt kivitelben készülhet.

- Egyéb építmény elhelyezése közterületen az OTÉK előírása(i) szerint lehetséges.

IV. FEJEZET

KÖZMŰELLÁTÁS

- §

- A beépítésre szánt területfelhasználási övezetekben az egyes építési övezetekhez előírt közművesítettség feltételeinek biztosíthatósága esetén adható építési-, tényleges elkészülte után adható használatbavételi engedély.

- A beépítésre nem szánt övezetekben építési és használatbavételi engedély közművesítetlen területen is kiadható abban az esetben, ha a szennyvizeket zárt szennyvízgyűjtőbe vagy szennyvíztisztító kisberendezésbe vezetik. Amíg a zárt szennyvízgyűjtő el nem készül, vagy a kisberendezés nem üzemképes, addig az általa kiszolgálandó épületre használatba vételi engedély nem adható ki.

- Zárt tároló ürítéséről szükség szerint a telek tulajdonosa köteles gondoskodni. A szippantott szennyvíz csak hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre szállítható. A szennyvízelhelyezést hitelt érdemlően igazolni kell.

- Ahol a kommunális szennyvízcsatorna hálózat kiépült, használatba vételre és rendeltetés megváltoztatásra irányuló építésügyi hatósági engedély csak az érintett ingatlan rákötésének tényleges megtörténte után adható ki.

- A meglévő, kiépített szennyvízcsatorna hálózatra az érintett telektulajdonosoknak 3 éven belül rá kell kötni, a meglévő zárt gyűjtőket és az egyedi szennyvízkezelési megoldásokat a szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozás után ellenőrzött módon fel kell számolni.

- Ipari, illetve ipari jellegű (konyhák, étterem) szennyvizek, csak a hatóságok és üzemeltető által előírt előkezelést követően vezethetők a közcsatornába. Amennyiben előkezelés útján a technológiai eredetű szennyvíz tisztítása nem biztosítható olyan mértékig, hogy közvetlenül ártalmatlanításra vagy szennyvíztisztító kisberendezésre kerüljön, illetve olyan komponenseket tartalmaz, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek, akkor a veszélyes hulladékok gyűjtéséről, átmeneti tárolásáról és elszállításáról szóló, a veszélyes hulladékokról szóló jogszabály előírásaiban foglaltak a mérvadók.

- Meglévők korszerűsítése, felújítása során, valamint az újonnan kiépítendő közművezetékek csak rejtetten, terepszint alatti kivitelben készülhetnek.

- Közműveket és létesítményeit közterületen, közforgalom számára megnyitott magánúton kell elhelyezni, ettől eltérő esetben szolgalmi jog bejegyzéssel kell a hálózat és létesítményei részére területet biztosítani. Ha a meglévő közművezetékek és közműlétesítmények közterületi kiszabályozása nem oldható meg, akkor szolgalmi jog bejegyzésével kell a helyüket biztosítani.

- A közművek és létesítményeinek részére ágazati szabványok és szakmai szabályok szerinti védőtávolságot kell biztosítani. A védőtávolságon belül bármilyen tevékenység csak a közmű üzemeltető hozzájárulásával engedélyezhető.

- A keletkező csapadékvizeket a kommunális és technológiai szennyvizektől elválasztva kell elvezetni.

V. FEJEZET

KÖRNYEZETVÉDELEM

Levegőtisztaság védelem

- §

  - A helyhez kötött légszennyező pont- és diffúz források létesítéséhez a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. A levegővédelmi követelményeket a hatóság határozatban írja elő.

  - Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.

  - A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.

  - Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos.

  - Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

  - Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék - elemi kár kivételével - bármilyen más okból eredően kigyullad.

  - Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi célú, nyílttéri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók.

Zaj- és rezgésvédelem

- §

- A beépítésre szánt területeken – üzemi létesítményektől, építőipari kivitelezési tevékenységből és közlekedésből származó zaj esetén -, a hatályos rendeletek szerinti lakóterületi zajterhelési határértéknek kell teljesülni.

- Az üzemi létesítménybe beletartoznak a kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, és minden más hangosítást igénylő rendezvényre is.

Talaj- és vízvédelem

- §

- Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.

- A közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén a víziközmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű hálózatba történő bekötése kötelező. A közműhálózatba történő bekötés után az ingatlanon lévő közműpótló létesítményeket meg kell szüntetni, vagy más célú felhasználásra kell alkalmassá tenni.

- A termőtalaj védelme érdekében az építmények termőföldön (kül- és belterületen) történő építésügyi hatósági engedélyezése során érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a környező területen a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt. Földmunkák végzésekor a talaj termőréteg-védelmének érdekében a felső humuszos termőréteg megóvásáról gondoskodni kell.

- Minden fejlesztés feltétele a szennyvíz elvezetésének és ártalmatlanításának a jogszabályok szerinti (területi vagy technológiai) határértékek biztosításával történő ártalmatlanításának a megoldása.

- Új létesítmények tervezésénél és megvalósításánál, valamint működtetésénél az elérhető legjobb technikának megfelelő kibocsátási színvonalat eredményező módszereket, eljárásokat, termelő illetve szennyvíztisztító berendezéseket kell alkalmazni.

Hulladékgazdálkodás

- §

- Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni.

- Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg, - ellenkező bizonyításáig – az ingatlan tulajdonosát terheli.

- A közterület szervezett, rendszeres tisztántartása a települési önkormányzat közszolgáltatási feladata.

- A veszélyes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet.)

- A településen mielőbb ki kell alakítani a kommunális szilárd hulladék szelektív gyűjtési rendszert, valamint biztosítani kell a helyi komposztálás lehetőségét.

VI. FEJEZET

TERMÉSZET-, TÁJ- ÉS MŰVI ÉRTÉKVÉDELEMVÉDELEM

Helyi természeti értékek védelme

- §

- Táj- és településkép-védelmi okokból útsorfásítást kell végezni az utak mentén tájba illő őshonos fafajokkal és a hagyományos faluképhez illeszkedő cserjékkel.

- Nem létesíthető közmű- és energia, táv- és hírközlési vezeték a fasorok nyomvonalában.

- A Cserta-patak menti alacsony fekvésű ingatlanokat, és a magasabb rendű területrendezési tervek által Ökológiai folyosóként kijelölt területeket Helyi jelentőségű természetvédelmi terület övezetbe sorolja a Szabályozási Terv (jele: -ht-). Az érintett ingatlanok helyrajzi számát, a területen lévő növénytárulások leírását és a kezelésének irányelveit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

- Az övezeten belül – az egyébként lehatárolt építési övezetek, övezetek előírásain túlmenően – a következő előírásokat kell betartani:

- általános mezőgazdasági övezetben Birtokközpont nem alakítható ki;

- művelési ág változtatás, egyéb tevékenység, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezése esetében a Nemzeti Park és a természetvédelmi hatóság bevonása kötelező;

- a meglévő tájfásításon túl az árkok, csatornák, köz- és dűlőutak, birtokhatárok mentén új fasorok, cserjesávok, erdősávok telepítése javasolt kizárólag őshonos növényzet alkalmazásával;

- nem létesíthető közmű- és energia-, táv- és hírközlési vezeték a fasorok nyomvonalában;

- új távközlési adótorony vagy egyéb, toronyszerű közműlétesítmény csak fa takaró szerkezettel (pl.: kilátóval) egybeépített kivitelben készülhet.

- A természeti értékek védelme e rendelet elfogadását követően a védetté nyilvánítással jön létre. A védettséget az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni, és erről az ingatlantulajdonosokat értesíteni kell.

- Az övezetben a jogszabályokban meghatározott előírások teljesítése érdekében a jegyző:

- az érintetteket kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására, különösen a károsodott természeti érték és terület, továbbá a védett természeti érték és terület helyreállítására;

- korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értékeket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységet;

- a jogszabályokban meghatározott eljárások, korlátozások megszegőivel szemben a jegyző természetvédelmi bírságot szab ki a vonatkozó jogszabályok alapján. A természetvédelmi bírság teljes összege a környezetvédelmi alap természetvédelmi részének bevételét képezi.

- Az övezetben természetvédelmi érdekből elrendelt mező- és erdőgazdasági korlátozás, illetve tilalom esetén, amennyiben az a termelésszerkezet jelentős megváltoztatását eredményezi, a változtatás előírása következtében a tulajdonos tényleges kárát meg kell téríteni.

- A tulajdonos, vagyonkezelő, használó köteles tűrni:

- a természetvédelmi hatóságnak a védett természeti érték és terület oltalma, tudományos megismerése, bemutatása érdekében végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték megközelíthetőségét, bemutatását, őrzését, állapotának ellenőrzését és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését;

- hogy a természetvédelmi hatóság a természeti érték oltalma, tudományos megismerése érdekében ingatlanát időlegesen használja, arra használati jogot szerezzen, vagy tulajdonjogát egyébként korlátozza.

- A (8) bekezdésben meghatározott tevékenységekkel okozott tényleges kárt meg kell téríteni.

Tájképvédelem

- §

- A Szabályozási Terven „---tv---„ határvonallal jelölt Tájképvédelmi területen belül:

- beépítésre nem szánt övezeten belül új épület, építmény nem építhető. Meglévő épület felújítása, bővítése kizárólag tájba illő kivitelben készülhet;

- beépítésre szánt építési övezetekben a jelen rendelet falusias lakóövezet előírásai szerint engedélyezhető új épület vagy építmény kivitelezése;

- a tájképet jelentősen megváltoztató (pl.: 7,5 méternél magasabb, 500 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű, a terepalakulatokhoz nem illeszkedő, stb.) építmények esetében elvi engedély beszerzése szükséges, és a tervdokumentációnak külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell tartalmaznia.

Vízerózió

- §

- A Szabályozási Terven „W W W” jellel lehatárolt Vízerózióval érintett területen belül:

- szőlő, gyümölcsös, rét és legelő művelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága nem változtatható meg. Kivételesen indokolt esetben a vízerózió által erősen veszélyeztetett rét vagy legelő művelési ága erdőre változtatható. A művelési ág változtatását követő 5 éven belül az erdő telepítését végre kell hajtani a földrészlet tulajdonosának. A telepítés során kizárólag őshonos növényfajok alkalmazhatók;

- erdőterület művelési ága nem változtatható meg.

Tervezett fontos érzékeny természeti terület

- §

- A Szabályozási Terven „---Tft---„jellel jelölt Tervezett fontos érzékeny természeti területen belül:

- beépítésre szánt területfelhasználású építési övezetben új építmény nem kivitelezhető, a meglévő építmények fenntarthatók és felújíthatók, de nem bővíthetők;

- beépítésre nem szánt területfelhasználású övezetben az övezet alőírásai szerint lehet építményt elhelyezni és kivitelezni;

- potenciálisan környezetszennyező létesítmény (telephely, nyomvonal) nem telepíthető;

- külszíni bánya nem nyitható;

- az általános és kertes mezőgazdasági, a gazdasági és védelmi erdő, valamint a vízgazdálkodási övezetek fenntartása kizárólag táj- és természetvédelmi szempontok előtérbe helyezésével történhet;

- táj- és településkép védelmi okokból a meglévő és megtartandó tájfásításon túl az árkok, csatornák, köz- és dűlőutak, birtokhatárok mentén új fasorok, cserjesávok, erdősávok telepítését kell végezni tájba illő őshonos fafajokkal és a hagyományos faluképhez illeszkedő cserjékkel;

- gyepes és vízhatású területek fásítása kerülendő;

- gyepek területe nem csökkenthető, új gyepterületek kialakítása javasolt az ökológiailag kevésbé értékes területeken.

Művi értékek védelme

- §

- Az e rendelettel helyi védelemre javasolt művi értékeket a Szabályozási Terv tartalmazza, tételes felsorolásuk az 1. sz. függelékben található. A helyi művi értékekkel kapcsolatos építési és egyéb teendőkről az alábbi előírásokat be kell tartani:

- bármilyen külső megjelenést érintő beavatkozás – az egyébként nem engedélyköteles tevékenységek is (pl.: homlokzat felújítás, tetőhéjazat cseréje, nyílászáró csere, stb.) – csak építési engedély alapján végezhető. Az építési engedélykérelemhez csatolni kell az épület, építmény 1:100 léptékű felmérését és részletes fotódokumentációját is. Az engedélyezési terveket a települési, ennek hiányában a megyei főépítésszel véleményeztetni kell.

- az építési engedélyezés során a településrendezési terv alátámasztó munkarészeként készített Örökségvédelmi Hatástanulmány épületenként, építményeként rögzített előírásait be kell tartani;

- a belső átalakítások, korszerűsítések során az eredeti tartószerkezeteket és fő tereket lehetőleg meg kell őrizni;

- helyi védelemre javasolt épület csak úgy bővíthető, hogy az eredeti tömeg- és homlokzatkialakítás ne változzon. A bővítés lehetőleg az oldalhatár mentén hosszirányban történjen. Megfelelő telekszélesség esetén az eredeti épülettömeget meg nem haladó magasságú (építmény- és tetőgerinc magasságú), eredetivel megegyező tetőhajlású és anyagú keresztszárnnyal bővíthető, amit az utcai homlokzattól legalább 4,0 méterre hátra kell húzni.

- A településen belül az épületek utcai homlokzatán szabadon semmilyen vezeték nem vezethető, csak falba süllyesztve és eltakarva.

- A helyi művi értékek folyamatos karbantartásáról, felújításáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia, az eredeti állapotnak leginkább megfelelő kivitelben. Az egyes épületekre, műszaki alkotásokra vonatkozó intézkedéseket az Örökségvédelmi Hatástanulmány tartalmazza. A felújítás költségének megosztását külön szerződésben rögzíti az Önkormányzat és az érintett.

- A régészeti érdekű területeket érintő építési engedélyezési eljárásokba, a tervezett munkálatok esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt véleményező szervként be kell vonni még a tervezés fázisában. Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elő, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt értesíteni kell. A nagy felületeket érintő beruházások előtt a KÖH hatásvizsgálat készítését írhatja elő.

- A régészeti érdekű területek lehatárolását a Szabályozási Terv régészeti alátámasztó munkarésze, valamint az Örökségvédelmi Hatástanulmány tartalmazza.

Ásványvagyon gazdálkodási követelmények

- §

- Ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes építési tevékenységek, vízrendezés) csak érvényes bányászati, illetve külön jogszabály alapján kiadott hatósági engedély birtokában végezhető. Ezen tevékenységek végzéséhez a Bányakapitányság engedélye, illetve más hatóság engedélye esetén a Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

VI. FEJEZET

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

- §

- Az Önkormányzat által létesítendő helyi közút illetve közmű kiépítésének költsége részben az érintett ingatlanok tulajdonosaira hárítható.

- Meglévő közút és közmű rendeltetésnek nem megfelelő használatából adódó rongálódás helyrehozatalának költségét az Önkormányzat részben vagy egészben a károkozóra terhelheti.

- A kiépítés és a helyrehozatal hozzájárulásának mértékét külön Önkormányzati rendelet határozza meg.

VII. FEJEZET

Záró rendelkezések

- §

- Jelen rendelet csak a szabályozási tervekkel együtt érvényes, azokkal együtt értelmezhető és használandó.

- E rendelet előírásait a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

- E rendelet 2007. feburár 14. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Gutorfölde Községi Közös Tanács 1/1998. (I. 25.) sz. „Gutorfölde és társközségei összevont rendezési, illetve szabályozási tervének helyi községrendezési előírásairól” szóló Tanácsrendeletének Csertalakos község közigazgatási területére vonatkozó rendelkezései.

Dr.Kovács Antalné sk.	Németh József sk.

körjegyző	polgármester

Kihirdetés napja: 2007. február 14.

Dr.Kovács Antalné

körjegyző

1. sz. melléklet

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET ÉS ANNAK KEZELÉSI IRÁNYELVEI

Ökológiai (zöld) folyosó: Cserta-patak, Berek-patak és környezete

A Csertalakos nyugati határán húzódó, Cserta-menti réteket és a település határában lévő többé-kevésbé természetközeli állapotú erdőket helyi védelem alá kell helyezni.

A mélyfekvésű patak környezetében a patak vízhatása következtében kialakult üde, természetközeli élőhelyek mozaikjai sorolhatók ide. A valóságos művelési ágak nem felelnek meg a földhivatali nyilvántartásnak. A rétekbe sok helyen beleszántottak, majd felhagyták, helyenként most is művelik.

A Szabályozási Terven jelölt nagyságban érintett ingatlanok helyrajzi száma:

07/1 legelő, 07/5 legelő, 07/2 Cseta-patak, 07/6 Cserta-patak, 07/8 Cserta-patak, 07/7 legelő, 07/9 Cserta-patak, 07/10 Cserta-patak, 06 árok, 037 legelő, 038 árok, 039 legelő, 040/5 rét, 036a legelő, 036b erdő, 044 szántó, 041 árok, 040/2 Cserta-patak, 040/8 rét, 050/1 szántó, 050/2a szántó, 050/2b rét és erdő, 050/2c szántó, 051 rét, 052 árok, 050/2b rét és erdő, 055 erdő, 054/2rét, 054/3 rét, 054/4 rét, 054/5 rét, 054/6a rét és erdő, 054/6b szántó, 054/7rét, 054/8 rét, 054/9 szántó054/15 rét, 054/16 rét, 054/17 szántó, 054/18 szántó, 054/19 rét, 054/20 rét, 054/21 rét, 053 árok, 030 erdő, 024 rét, 026 árok, 027 rét és árok, 023/9 szántó, 028/1 rét és szántó, 023/10 legelő, 022 vízfolyás, 021 vízfolyás.

A nedves-vizes élőhelykomplex a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer (továbbiakban NBmR) besorolása alapján több kategóriába is tartozik:

A1 	Definíció: apró termetű úszó vagy lebegő vízinövények.

Jellemző fajok: Lemna, Spirodella, és Ceratophyllum fajok.

Előfordulás: Cserta-patak medre

A3	Definíció: Nagy termetű gyökérrel rögzült hínárnövényzet.

Jellemző növények: Nuphar lutea, és Potemogeton fajok.

Előfordulás: Cserta-patak medre

B1	Definíció: édesvízek, vízpartok magas, sűrű higromorf növényzete.

Jellemző növények: Phragmites australis, Thypha latifolia, Thypha angustifolia

Előfordulása: Cserta-patak medre, környezete

B5	Definíció: monodomináns rendszerint egyszintű, tavasszal vízborította rétek, amelyeket sűrű növésű sásfajok alkotnak.

Jellemző növények: Carex acutiformis, Carex gracilis, Carex vulpina

Előfordulása: Cserta patak menti rétek

D5	Definíció: nedvességhez kötődő, nagy termetű lágyszárú kétszikű növényzet.

Jellemző fajok: Petasitrs albus, Angelica sylvestris, Filipendula ulmaria, Galium palustre, Cirsium oleraceum, Nasturdium officinale, Aegopodium podagraria

Előfordulása: Csak kis területet elfoglaló állományok, patakokat árkokat, kisérik néhány méter szélességben.

E1	Definíció: domvidéki, tápanyagban gazdag, mezofil kaszálórétek.

Jellemző növények: Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Alopecorus pratensis

Előfordulása: A szántók és a patak közti részen mozaikokban.

J4	Definíció: folyók árterein Populus és Salix fajok képezte szálerdő.

Jellemző növények: Salix alba, Salix fragilis, Populus alba, Ulmus laevis, Padus avium, Cornus sanguinea, Rubus caesius, Ficaria verna.

Előfordulása: a Cserta mentén, mozaik maradványokban

K3

Definíció: üde, szubmontán lomboserdők Nyugat- Délnyugat-Dunántúlon

Jellemző növények: Carpinus betulus, Quercus robur, Ligustrum vulgare, Knautia drymeia, Dentaria bulbifera, Anemone nemorosa, Viola sylvestris, Oxalis acetosella, Asarum europeum, Pulmonaria officinalis, Athyrium filix-femina

Előfordulása: a 030 hrsz –alatt

O8	Definició: a rendszeres kaszálás megszűnésével a Solidago által birtokbavett egykori üde kaszálórétek.

Jellemző növények: Solidago gigantea, Carex hirta, Carex gracilis, Fillipendula ulmaria, valamint kisebb borításban az egykori üde kaszálóréti növények.

P2	Definíció: művelés felhagyása után visszaerdősülő területek.

Jellemző növények: Populus alba, Populus tremula Salix alba, Salix fragilis, Salix cinerea, Phragmites australis, Phalaroides arundinacea, Solidago gigantea, Impatens glandulifera

Előfordulása: az egykori legelők illetve nedves kaszálórétek helyén kialakuló átmeneti társulás.

R1	Definíció: hajdani erdők helyén természetes regenerációs folyamatok során kialakult őshonos fajokból álló erdő.

S1	Definíció: ültetett akácosok

Jellemző növények: Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Urtica dioica, Chelidonium majus, Galium aparine, Bromus sterilis, Stellaria media

U8	Definíció: folyóvizek

A védett területek kezelési irányelvei:

- törekedni kell a természetkímélő, extenzív gazdálkodásra

- a kialakult tájhasználat megváltoztatása a természeti vagy természetközeli állapot irányába történhet

- természetközeli gyepek fenntartó kezelése (kaszálás, gyomtalanítás, bokorirtás, stb.)

- zavart, gyomos területek kezelése (kaszálás, fásítás, egyebek)

- tájidegen növényfajok spontán terjeszkedésének visszaszorítása

- új növényállomány telepítésénél őshonos fajok használata javasolt

- az értékes vizes élőhely, forrás környékének természetszerű fenntartása

- hiányzó fák pótlásáról gondoskodni kell

- műtrágyázás, vegyszerezés, intenzív gépi művelési technológiák végzése nem megengedhető

- a vízi- és vízközeli élőhelyek védelmét biztosítani kell, a vízháztartásba történő művi beavatkozások kerülendők

- vízépítési munkálatok során természetkímélő megoldásokat célszerű használni

- az istállótrágyázást, tápanyag-utánpótlást, vegyszerek (pl.: növényvédőszerek, hulladékok) használatát időben és mennyiségben korlátozni szükséges az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett megengedett mértékére

Az ökológiai folyosó területén lévő erdők

A település területén kevés az üzemtervezett erdő (11,8 ha) Ezen erdők kezelője az ALMA-MAJOR Kft.

A csertalakosi erdők fafaj és korosztály megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

| Fafaj/korosztály | 11-20 | 31-40 | 81-90 | 91-100 | Összesen | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kst m |  | 0,84 |  | 4,49 | 5,33 | 45,2 |
| Ktt m |  |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,7 |
| T össz |  | 0,84 |  | 4,57 | 5,41 | 45,8 |
| Cs m |  | 0,12 | 1,73 |  | 1,85 | 15,7 |
| Cs össz |  | 0,12 | 1,73 |  | 1,85 | 15,7 |
| Gyertyán |  |  | 1,20 |  | 1,20 | 10,2 |
| Akác s | 0,50 | 1,40 |  |  | 1,90 | 16,1 |
| A össz | 0,50 | 1,40 |  |  | 1,90 | 16,1 |
| EF |  | 1,44 |  |  | 1,44 | 12,2 |
| F össz |  | 1,44 |  |  | 1,44 | 12,2 |
| Összes | 0,50 | 3,80 | 2,93 | 4,57 | 11,80 | 100,0 |

Erdőgazdálkodási tevékenységre vonatkozó ajánlások:

- Törekedni kell a természetes erdődinamikai folyamatokat minél teljesebben követő erdőgazdálkodási, erdőművelési módszerek alkalmazására, az ökológiai stabilitás fenntartását elősegítő változatos faállomány –szerkezet, fafajokban gazdag, elegyes, többszintű állományok és változatos (inhomogén) záródás kialakítására.

- Törekedni kell az erdőkben lévő gyepterületek, tisztások becserjésedésének megakadályozására, valamint az erdőben előforduló vizes élőhelyek állapotának megőrzésére (lápfoltok, mocsarak, tavak, kis vízfolyások stb.), a vízszintingadozás elkerülésére.

- A nevelővágások során - ahol szükséges- törekedni kell a mérsékelt belenyúlási erélyű, szelektív, nem egyenletes bontáson alapuló, természetes termőhelyi foltokat figyelembe vevő beavatkozásokra.

- A folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek vállalása esetében lehetőség van a fahasználat hagyományos véghasználati módszereknél korábbi megkezdésére.

- Utakkal, patakokkal, szántókkal és egyéb nyílt területekkel érintkező erdőrészeket célszerű 20-50 m- es sávban erdőszegélyként kezelni.

A területen részben természetközeli, részben intenzíven, félintenzíven kezelt területek váltakoznak.

Az érintett területeket a 2003. évi XXVI. Törvény VI. Fejezet A kiemelt térségi övezetekre vonatkozó szabályok alapján indokolt az Ökológiai (zöld) folyosó övezetbe besorolni. (Korlátozás a trv 19. § Az ökológiai (zöld) folyosó övezete nem minősíthető beépítésre szánt területté.)

1. sz. függelék

Művi értékek védelme

Helyi védelemre javasolt művi értékek:

| Sorszám | Cím | Hrsz | Megnevezés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fő u. | 53 | Kő feszület |
| 2. | Fő u. | 53 | Hősi emlékmű |
| 3. | Fő u. 1. | 104 | Lakóház utcai homlokzata |
| 4. | Fő u. 6. | 7 | Lakóház utcai homlokzata |
| 5. | Fő u. 21. | 70 | Lakóház utcai homlokzata |
| 6. | Fő u. 22. | 20/1 | Lakóház utcai homlokzata |
| 7. | Fő u. 30. | 24 | Lakóház utcai homlokzata |
| 8. | Fő u. 32. | 25 | Lakóház utcai homlokzata |
| 9. | Temető | 056 | Fa feszület |